## MÜH.FAK.

BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ

SAYISAL ELEKTRONİK .

##### DENEY  NO:  555 ZAMANLAYICI DEVRESİ

Deneyin Amacı:

555 entegre devresini kullanarak astabil, monostabil işaretler üretmek ve bunları sayısal devrelerin Clock işareti v.b. maksatlar için kullanmak.

Ön Bilgi:

555 Zamanlayıcı, IC olarak gerçekleştirilmiş, yaygın olarak çok yönlü bir şekilde kullanılan bir devredir. İçinde 23 transistör, 2 diyot, ve 16 direnç vardır. Toplam 8 bacaklı olup tek chip üzerine monte edilmiştir. 556 entegresi ise iki tane 555 entegresinin birleştirilmiş halidir ve 14 bacaklıdır. 555 entegresinin devre şeması ve bacak bağlantıları şekil 11.1’ de görülmektedir.

##### Şekil 11.1. 555 IC blok diagramı ve ayak bağlantısı

555 entegresi,iki temel işletim moduna sahiptir; Astable ve monostable modlar. Monostable mod  da,  cihaz, one-shot (tek-vuruşlu) olarak çalışır. Tek-adımlı, basit olarak tek-adımlı işlem olarak işletilebilir. Tipik uygulamaları; zamanlayıcılar, darbe detektörleri ve dokunmatik anahtarlardır.

555, astable veya serbest-modda’ da çalıştırılabilir. Bu modda, cihaz bir osilatör olarak çalışır (Kare dalga osilatörü). Bilinen uygulamalar; LED, lamba flaşörleri, darbe üreteci, mantık kilitleyiciler, ve tone üretecidir. Burada tartışılan uygulamalar, daha çok mantık devrelerle ilgili olarak kullanılan uygulamaların sadece bir kaçıdır.

UYGULAMALAR:

Gerekli malzemeler:

CADET,555 IC,2 tane 1Mohm direnç,10uF, 0.22uF,0.01uF kondansatörler ve bağlantı kabloları.

Deneyin Yapılışı

- 555 entegresini board üzerine yerleştiriniz.

- Aşağıda şekli verilen devreyi oluşturunuz.

- Gücü açınız ve D1 LED diyotu şu an yanmalıdır. Diğer LED diyotlar yanmamalıdır.

- Anahtar giriş olarak PB2 ve devre çıkışı olarak LI1‘ i kullanınız. Devrenin işlevini ve hareketlerini gözlemleyiniz. Dikkat edilirse çıkış darbesinin genişliği RxC kadardır.

- Güzü kapatınız ve önceki devredeki elemanlardan 555 hariç diğerlerini çıkarınız. Aşağıda şekli verilen devreyi oluşturunuz. Bu devre bir astable bir devredir. Neden?

- Gücü açınız. LI1 bir saniye zarfında KI’ dan LO durumuna ve LO’ dan HI durumuna geçebilmelidir. Bu devrenin işlevini gözlemleyiniz. Dikkat edilirse çıkış freaknsı= 1.44/((R1+2R2)C1)’ dir. Çıkış HI durumunda iken 0.7(R1+R2)C1 ve LO durumunda iken 0.7(R2)(C1)’ dir. Bunun anlamı dirençlerin görevinin duty cycli değerini ayarlayabildiğidir.

- Gücü kapatınız set üzerindeki elemanları yerinden sökünüz.